## 多功能DDS设计报告

| 班级： | 华中科技大学控制系自动化0902班 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员： | 张露林 | 学号: | U200914278 |
|  | 张晔 |  | U200914283 |
|  | 陈潇 |  | U200914286 |
| 指导老师 | 汪小燕 |  |  |
| 2011-12-13 |  |  |  |

摘要：本系统使用xilinx公司basys2开发板，实现了可调DDS和频率计功能。可调DDS实现了两路波形输出。每路可输出正弦波，方波，三角波，且频率，幅值，相位可调。频率计可同时测量两路波的频率，一路范围为1-9999Hz,精度为1Hz，另一路范围为10KHz-1MHz，精度为100Hz。由FPGA实现DDS和频率计灵活方便，精度高，成本低且通过修改ROM可输出任意波形，在实际中应用广泛。

关键词：可调dds；频率计；FPGA

一、系统设计目标

1.  基本设计目标

- 使用Digilent Basys2 开发板可产生12bit位宽，2000HZ正弦波数字化样值信号并通过ise13.1集成仿真工具仿真确认设计结果。

- 产生数字化正弦波信号的同时，可输出同频方波信号，并用示波器验证。

- 可对该信号进行计数，并在Digilent Basys2 开发板上用数码管显示频率计数结果（精确到Hz）。

2.  发挥与拓展

- 可通过拨码或按键输入指定所生成输出信号的频率；

- 增加输出波形的路数（各路之间可手动设置同步关系）；

- 实现输出信号的DA转换（附加必要外围电路）；

- 增加输出波形的种类（如三角波、锯齿波等）。

- 幅度可调；

- 输出信号类型、频率、幅度、相位关系的手动设置输入控制；

- 可测量外部输入到Digilent Basys2 开发板允许的电压信号的频率（注意校验信号幅度峰值<3.3V与注意共地与连接关系！），并在Digilent Basys2 开发板上显示频率计数结果。

- 增加输入计数信号波形的路数；

- 提高所设计实现的波形发生器与频率计的量程与精度；

二、系统方案设计与论证

1、系统方案选择与比较

（1）主控制器

方案一：FPGA与微处理器配合。Basys2开发板与LM3S811(Cortex-M3)配合，可充分利用FPGA的高速稳定和微处理器的运算能力和灵活性。

方案二：FPGA。只使用Basys2开发板作为系统控制器，系统结构简单，成本低。

本系统采用单一FPGA控制，考虑到系统控制不复杂，FPGA数字逻辑可以满足，并且可降低成本。

（2）显示模块

方案一：12864液晶。液晶显示信息量大但驱动复杂，只使用FPGA数字逻辑驱动会消耗大量资源。

方案二：数码管。数码管信息量小，但简单方便。

本系统采用数码管可满足要求。

（3）DA选择

方案一：并行DA如DAC900。并行时序简单，但会消耗大量IO口。

方案二：串行DA如DAC7811。串行DA时序相对复杂，但使用IO口少。

本系统采用串行DAC7811。设计中系统与外部连线不能超过10根，且要求波形

多路输出，因此我们选择了12位串行DAC7811.

2、系统框图和方案描述

采用基于FPGA的直接波形合成，并以FPGA作为整个系统的信号产生和控制中心。基于FPGA的直接数字频率合成其组成框图如图2.1。直接数字频率合成(DDS)，具有频率切换速度快，频率分辨率高、可编程全数字化、相位连续、转换速度高、控制方便等优点。用FPGA实现DDS技术比较灵活，可以产生多种调制方式，多种组合方式。

图2.1  系统原理框图

系统组成框图如下图所示：

图2.2  系统组成框图

三、理论分析计算

DDS频率，幅值，相位控制原理计算

公式如下：f，phase，amp分别为所得波形的频率，相位和幅值

m为地址加法器位宽,n为频率控制字的位宽，2k为自定义的比例系数，为了节省FPGA的资源，我们将它选为2的倍数。freword为频率控制字，phaseword为相位控制字，ampword为幅值控制字。f0为时钟频率，address为相位为0时读rom的地址，amp0为幅值最大时送给DA的信号。

在本设计中1Hz<f<9999Hz,精度为1Hz，0°=<phase<360°,精度为1°，0V<amp<=5V,精度为0.1V。

我们选取的m=29,n=19,address位数为m-n=10，时钟频率f0=50MHz。

四、单元电路设计与功能实现说明

1、FPGA单元电路设计

(1)FPGA模块总体结构

图4.1.1FPGA模块总体结构

FPGA模块结构如上图所示，各模块功能如下表所述。

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| dds_top | 顶层模块 |
| wave | 波形产生 |
| fre_count | 频率计 |
| DAC7811 | DAC7811时序 |
| seg7 | 数码管显示 |
| waveset1 | 第一种波形设置，加减设置 |
| waveset2 | 第二种波形设置，置数设置 |
| wavechoose | 产生并选择波形 |
| seg7_lut | 数码管译码 |
| bcd | 十六进制数转为BCD码 |

（2）波形加减设置模块结构

图4.1.2波形加减设置模块结构

各模块功能如下表所示

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| freset1 | 频率设置并设定范围 |
| ampset1 | 幅值设置并设定范围 |
| phaseset1 | 相位设置并设定范围 |
| seg7valuechoose | 数码管显示选择 |

（3）波形置数设置模块结构

图4.1.3波形置数设置模块结构

各模块功能如下表所示：

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| freset2 | 频率设置并设定范围 |
| Ampset2 | 幅值设置并设定范围 |
| Phaseset2 | 相位设置并设定范围 |
| seg7valuechoose | 数码管显示选择 |
| Segchoose | 数码管所设置的位选择 |

（4）波形产生和选择模块结构

图4.1.4波形产生与选择模块结构

各模块功能如下表所示：

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| Counter | 相位加法器 |
| Waverom | 产生正弦波 |
| Triawave | 产生三角波 |
| squwave | 产生方波 |

## 2.  扩展电路设计

## DAC7811电路原理

图4.2DAC7811外围电路

DAC7811为12位串行DA，参考电压为最大可达10V，时钟频率最高为50MHz。DAC7811为电流型输出，需通过运放转换为电压输出。DA输出接一阶低通滤波器滤除高频毛刺

# 五、测试方案与测试结果

## 1.  测试方案

（1）可调DDS测试方案

用示波器测量对应引脚输出，分别改变频率，幅值，相位，比较示波器示数与FPGA显示示数。

（2）频率计测试方案

用信号源将峰峰值为3.3V的正方波输入到FPGA对应引脚，同时用示波器测量该方波，改变频率，比较示波器示数与FPGA显示示数。

## 2.  测试仪器

表5.2测试仪器列表

| 型号 | 数量 |
| --- | --- |
| 信号源EE1643C | 1 |
| 示波器TDS1002B | 1 |
| 稳压直流电源DF17315L1ATA | 1 |

## 3.  测试结果

（1）频率计测试

表5.3.1.1频率计1测试

| 示波器频率（Hz） | 1 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9000 | 9999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fpga显示频率(Hz) | 1 | 10 | 101 | 501 | 1004 | 2006 | 5009 | 9015 | 10011 |

表5.3.1.2频率计2测试

| 示波器频率（kHz） | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 900 | 999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fpga显示频率(kHz) | 10 | 50 | 101 | 199 | 303 | 504 | 803 | 906 | 1004 |

（2）DDS频率测试

表5.3.2DDS频率测试

| 示波器频率（Hz） | 1 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9000 | 9999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fpga显示频率(Hz) | 1 | 10 | 99 | 497 | 1006 | 1989 | 4978 | 8959 | 9950 |

（3）DDS幅值测试

表5.3.3DDS幅值测试

| 示波器幅值（V） | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fpga显示幅值(V) | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |

（4）DDS相位测试

表5.3.4DDS相位测试

| 示波器相位（度） | 1 | 10 | 92 | 176 | 272 | 359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fpga显示相位(度) | 1 | 10 | 90 | 180 | 270 | 360 |

# 六、致谢

感谢大赛组委会一个多月来精心的组织安排，感谢汪老师的指导与鼓励，感谢陶也，韩旭，李蔚林等同学无私的帮助，感谢并肩作战的队友，有你们相伴我们才能一路走到最后。

# 附录一：参考文献

[1]罗杰,谢自美.电子线路设计·实验·测试(第四版)[M].电子工业出版社.2008

[2]康华光.电子技术基础(第五版)[M].高等教育出版社.2005

[3]罗杰.Verilog HDL与数字ASIC设计基础[M].华中科技大学出版社.2008

[4]孙航.Xilinx可编程逻辑器件的应用与系统设计[M].电子工业出版社.2008