2011年华中科技大学xilinx-依元素科技FPGA电子设计大赛文档

基于DDS产生波形

| 班级： | 华中科技大学测控0903班 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员： | 肖承东 | 学号: | U200910832 |
|  | 谢胜文 |  | U200910855 |
|  | 陈洋 |  | U200910835 |
| 指导 老师： | 叶斌 |  |  |
| 2011-12-15 |  |  |  |

摘要：通过verilog编程实现正弦波、三角波、锯齿波的波形产生，在basys2上产生模拟信号输出，通过此开发板能实现频率显示，模拟信号输出，可以依据此原理开发出一套便携式波形发生器。

关键词：DDS ；正弦波 ；BASYS2板

目录

一、系统设计目标	4

1.  基本设计目标	4

2.  发挥与拓展	4

二、系统方案设计与论证	5

1 系统方案选择与比较	5

2. 系统框图和方案描述	5

三、理论分析计算	6

四、单元电路设计与功能实现说明	6

1、单元电路设计(模块)	6

2.流程图	6

3、模块实现	7

4.  扩展电路设计	9

4.1  电路原理	9

4.2  Pcb版图	9

4.3  电路元器件清单	10

五、电路仿真	10

六、测试方案与测试结果	10

1.  测试方案	10

2.  测试仪器	11

3.  测试结果	11

七、收获、体会与建议	11

八、结语	12

九、致谢	12

附录一：参考文献	12

附录二：系统框图	13

附录三：系统流程图	13

附录四：系统源码清单	13

一、系统设计目标

## 1.  基本设计目标

- 使用Digilent Basys2 开发板可产生1000HZ正弦波数字化样值信号并通过ise13.1集成仿真工具仿真确认设计结果。

- 产生数字化正弦波信号的同时，可输出同频方波信号，并用示波器验证。

- 可对该信号进行计数，并在Digilent Basys2 开发板上用数码管显示频率计数结果（精确到Hz）。

## 2.  发挥与拓展

- 实现输出信号的DA转换（附加必要外围电路）；

- 增加输出波形的种类（如三角波、锯齿波等）。

- 幅度可调；

# 二、系统方案设计与论证

## 1 系统方案选择与比较

同传统的频率合成技术相比，DDS技术具有极高的频率分辨率、极快的变频速度，变频相位连续、相位噪声低，易于功能扩展和全数字化便于集成，容易实现对输出信号的多种调制等优点，满足了现代电子系统的许多要求。

传统基于FPGA 的 DDS设计方法是利用硬件描述语言 VHDL 或 Verilog 来设计相位累加器、 LUT ( 数据查表)以及控制逻辑。此方式程序代码量较大、 设计效率偏低且使用较多 FPGA 资源。基于 Xilinx 公司系列 FPGA IP CORE 的 DDS 设 计方 法, 直 接从 CoreGenerator 中调用 DDS IP CORE 即可实现DDS 核心功能,无需编写内部代码，设计简单方便。

## 系统框图和方案描述

# 三、理论分析计算

一个纯净的单频信号可表示为：

ut=Usin2πfot+θo                            （2-1）

只要它的幅度U和初始相位θo不变，它的频谱就是位于fo的一条谱线。为了分析简化起见，可令U=1，θo=0，这将不会影响对频率的研究。即：

ut=sin2πfot=sinθt                          （2-2）

如果对（2-2）的信号进行采样，采样周期为Tc（即采样频率为fc），则可得到离散的波形序列：

un=sin2πfonTc     n=0,1,2...                 （2-3）

相应的离散相位序列为：

θn=2πfonTc=Δθ⋅n     n=0,1,2...             （2-4）

式中：

Δθ=2πfoTc=2πfofc                            （2-5）

是连续两次采样之间的相位增量。根据采样定理：

fo<12fc                                       （2-6）

只要从（2-3）出来的离散序列即可唯一的恢复出（2-2）的模拟信号。从（2-2）可知，是相位函数的斜率决定了信号的频率；从（2-5）可知，决定相位函数斜率的是两次采样之间的相位增量Δθ。因此，只要控制这个相位增量，就可以控制合成信号的频率。现将整个周期的相2π分成M份，每一份为δ=2πM，若每次的相位增量选择为δ的K倍，即可得到信号的频率：

fo=Kδ2πTc=KMfc                                 （2-7）

相应的模拟信号为：

ut=sin2πKMfct                             （2-8）

式中K和M都是正整数，根据采样定理的要求，K的最大值应小于M的1/2。

综上所述，在采样频率一定的情况下，可以通过控制两次采样之间的相位增量（不得大于π）来控制所得离散序列的频率，经保持、滤波之后可唯一的恢复出此频率的模拟信号。

# 四、单元电路设计与功能实现说明

## 1、单元电路设计(模块)

top

Test_wave模块

Data_process2 模块

Freq 模块

Data_process1 模块

wave_out

模块（将12位输出转为8位到DAC）

## 2.  扩展电路设计

电路仿真：

Data_process1 模块（计算最大值和最小值）

# data_process2（生成测试脉冲信号 test_clk ）

freq 模块（计算频率并译码显示）

# 收获、体会与建议

收获和体会：

      - 通过本次比赛，我对FPGA编程有了深入的了解。

      - 虽然我们是从零起步开始学习FPGA和verilog语言，我们做的也不是特别好，但在做的过程中真真切切体会到了理论与时间的距离。学硬件描述语言，只有当你自己亲自去写的时候你才会掌握它。

      - 用FPGA做波形发生器拓展了我们的思维方式。

建议：

建议大赛委员会多组织一些培训，提供一些有用的资料，对于参加比赛的同学进行统一的培训。让我们能把精力和脑力放在最需要创新的地方，比如可以在竞赛初提供相关书籍如：FPGA数字逻辑设计教程-Verilog里面有很多针对Basys2的例子非常适合入门。

# 致谢

万分感谢大赛委员会的提供了宝贵的机会！

感谢老师全力指导！

感谢本组全体成员！

附录一：源码清单

top.v

module top(

input clk,

input reset,

input [1:0] switch,

output [6:0] segdat,

output [3:0] sl,

output dp,

output [7:0]  data_out_temp,

output test_clk

);

wire [11:0] data_max_temp,data_min_temp,data_temp;

//initial data_temp = 12'h0;

//initial data_max_temp = 12'h0;

//initial data_min_temp = 12'h1;

wire enable;

assign dp = 1'b1;

test_wave U1 (

.clk(clk),

.reset(reset),

.switch(switch),

.data_out(data_temp)

);

freq U2 (

.clk(clk),

.reset(reset),

.clk_test(test_clk),

.en_out(enable),

.sl(sl),

.segdat(segdat)

);

data_process1 U3 (

.clk(clk),

.reset(reset),

.enable(enable),

.data_in(data_temp),

.data_max_out(data_max_temp),

.data_min_out(data_min_temp)

);

data_process2 U4 (

.clk(clk),

.reset(reset),

.enable(enable),

.data_in(data_temp),

.data_max(data_max_temp),

.data_min(data_min_temp),

.test_clk(test_clk)

);

wave_out U5(

.clk(clk),

.reset(reset),

.wave_in(data_temp),

.wave_out(data_out_temp)

);

endmodule

.test_wave.v

module test_wave(

input clk,

input reset,

input [1:0] switch,

output [11:0] data_out

);

reg  [15:0] data_temp;

wire [11:0] sine_data;

reg  [11:0] data_out_temp;

wire rdy;

gen_dds U6 (

.clk(clk), // input clk

.rdy(rdy), // ouput rdy

.sine(sine_data)); // ouput [11 : 0] sine

always @ (posedge clk or posedge reset)

begin

if (reset)

data_temp = 16'h0;

else

data_temp = data_temp +1;

end

always @ (posedge clk or posedge reset)

begin

if (reset)

data_out_temp = 12'h0;

else if (switch==2'b00)                                    //锯齿波

data_out_temp = data_temp[14:3];

else if(switch==2'b01)                                    //正弦波

begin if(sine_data<11'b111111111111)

data_out_temp = sine_data+11'b111111111111;

else

data_out_temp = sine_data-11'b111111111111;

end

else                                                      //三角波

begin        if(data_temp[15]==1'b1)

data_out_temp=12'b111111111111^data_temp[14:3];

else

data_out_temp = data_temp[14:3];

end

end

assign data_out  = data_out_temp;

endmodule

# Freq.c

`module freq(

input clk,

input reset,

input  clk_test,

output en_out,

output [3:0] sl,

output [6:0] segdat

);

reg[25:0] count;

reg[15:0] fosc;                                         //频率寄存变量

reg[15:0] fosc_flash;                                   //更新频率

reg[6:0]  segdat_reg;

reg[3:0]  sl_reg;

reg[3:0]  disp_dat;                                    //要显示的数据

reg flag_flash;                                        //提示更新

reg second;

reg en1,en2;

wire en;

always @ (posedge clk or posedge reset)

begin

if (reset)

begin

en1 <= 1'b0;

en2 <= 1'b0;

end

else

begin

en1 <= clk_test;

en2 <= en1;

end

end

assign en = en1 && (!en2);

always @ (posedge clk or posedge reset)                //产生1秒的闸门信号

begin

if (reset)

begin

count = 0;

second = 0;

end

else

begin

count = count +1;

if (count == 26'd49999999)

begin

second = ~second;

count = 26'd0;

end

end

end

always @ (count[11:10])    //scan to output data from reg

begin

case(count[11:10])

2'b00: disp_dat = fosc[3:0];

2'b01: disp_dat = fosc[7:4];

2'b10: disp_dat = fosc[11:8];

2'b11: disp_dat = fosc[15:12];

endcase

end

always @ (disp_dat)

begin

case(disp_dat)

4'h0: segdat_reg = 7'b0000001;   //0

4'h1: segdat_reg = 7'b1001111;   //1

4'h2: segdat_reg = 7'b0010010;   //2

4'h3: segdat_reg = 7'b0000110;   //3

4'h4: segdat_reg = 7'b1001100;   //4

4'h5: segdat_reg = 7'b0100100;   //5

4'h6: segdat_reg = 7'b0100000;   //6

4'h7: segdat_reg = 7'b0001111;   //7

4'h8: segdat_reg = 7'b0000000;   //8

4'h9: segdat_reg = 7'b0000100;   //9

default: segdat_reg = 7'b0000001;

endcase

end

always @ (count[11:10])

begin

case (count[11:10])

2'b00: sl_reg = 4'b1110;    //scan ge wei

2'b01: sl_reg = 4'b1101;    //scan shi wei

2'b10: sl_reg = 4'b1011;    //scan bai wei

2'b11: sl_reg = 4'b0111;    //scan qian wei

endcase

end

always @ (posedge clk or posedge reset)

begin

if(reset)

begin

fosc_flash[15:0] = 16'h0;

fosc = 16'h0;

end

else

if(!second & en)

begin

flag_flash = 1;

fosc_flash[3:0] = fosc_flash[3:0]+1;

if(fosc_flash[3:0]>4'h9)

begin

fosc_flash[3:0] = 4'h0;

fosc_flash[7:4] = fosc_flash[7:4]+1;

if(fosc_flash[7:4]>4'h9)

begin

fosc_flash[7:4] = 4'h0;

fosc_flash[11:8] = fosc_flash[11:8]+1;

if(fosc_flash[11:8]>4'h9)

begin

fosc_flash[11:8] = 4'h0;

fosc_flash[15:12] = fosc_flash[15:12]+1;

if(fosc_flash[15:12]>4'h9)

fosc_flash[15:12]=4'h0;

end

end

end

end

else if((second)&&(flag_flash))

begin

flag_flash=0;

fosc[15:0] = fosc_flash[15:0];

fosc_flash = 16'h0;

end

end

assign segdat = segdat_reg;

assign sl = sl_reg;

assign en_out = second;

endmodule

data_process1

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date:    17:02:33 06/26/2011

// Design Name:

// Module Name:    data_process1

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module data_process1(

input clk,

input reset,

input enable,

input [11:0] data_in,

output reg[11:0] data_max_out,

output reg[11:0] data_min_out

);

reg [11:0] data_max,data_min,temp1,temp2;

reg en1,en2;

wire en;

always @ (posedge clk or posedge reset)

begin

if (reset)							//复位处理；

begin

data_max <= 12'b000000000000;

data_min <= 12'b111111111111;

end

else if (!enable)   					//时钟计数；

if (en)

begin

data_max <= 12'b000000000000;

data_min <= 12'b111111111111;

end

else								//在en为低阶段；

begin

temp1 <= data_in;

temp2 <= data_in;

//		 data_max <= temp1;

//		 data_min <= temp2;

if (temp1 <= 12'b111111111111)

if (temp1 > data_max)

data_max <= temp1;			//找最大值

else

data_max <= data_max;

if (temp2 >= 12'b000000000000)

if (temp2 < data_min)			//找最小值

data_min <= temp2;

else

data_min <= data_min;

end

end

always @ (posedge clk or posedge reset)

begin

if (reset)

begin

en1 <= 1'b0;

en2 <= 1'b0;

end

else

begin

en1 <= enable;

en2 <= en1;

end

end

assign en = (!en1) && (en2);

always @ (posedge clk or posedge reset)

begin

if (reset)

begin

data_max_out <= 12'b000000000000;

data_min_out <= 12'b111111111111;

end

else if(en)

begin

data_max_out <= data_max;

data_min_out <= data_min;

end

end

endmodule

# data_process2

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date:    17:36:36 06/26/2011

// Design Name:

// Module Name:    data_process2

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module data_process2(

input clk,

input reset,

input enable,

input [11:0] data_in,

input [11:0] data_max,

input [11:0] data_min,

output test_clk

);

reg en;

wire rfd;

reg[1:0] divisor = 2'b10;

wire[1:0] frac;

wire [12:0] temp1,temp2,temp3,data_average;

//assign temp1[11:0] = data_max;

//assign temp2[11:0] = data_min;

//assign temp1[12] = 1'b0;

//assign temp2[12] = 1'b0;

//assign temp3 = (temp1+temp2);

//temp1[12:0] <= {1'b0,data_max_temp[11:0]}+;

//temp2[12:0] <= {1'b0,data_min_temp[11:0]};

assign temp3 = {1'b0,data_max[11:0]}+{1'b0,data_min[11:0]};		//求和；

freq_chufaqi_2 U5 (

.clk(clk), // input clk

.rfd(rfd), // ouput rfd

.dividend(temp3), // input [12 : 0] dividend

.divisor(divisor), // input [1 : 0] divisor

.quotient(data_average), // ouput [12 : 0] quotient

.fractional(frac)); // ouput [1 : 0] fractional

always @ (posedge clk or posedge reset)			//

begin

if (reset)

en = 1'b0;

else if(!enable)

if (data_in >= data_average)

en = 1'b1;

else

en = 1'b0;

end

assign test_clk = en;

endmodule

wave_out.v

module wave_out(

input clk,

input reset,

input [11:0] wave_in,

output[7:0] wave_out

);

wire [11:0] wave_in_temp;

reg [7:0] wave_out_temp;

assign wave_in_temp=wave_in;

always @ (posedge clk or posedge reset)

begin

if (reset)

wave_out_temp = 8'h0;

else

wave_out_temp=wave_in_temp[11:4];

end

assign	wave_out=wave_out_temp;

endmodule

管脚约束：

Top.ucf

#MCLK 100m/50m/25m

NET "clk" LOC = B8;

#NET "clk" LOC = M6;              #UCLK

NET "clk" TNM_NET = "clk";

TIMESPEC TS_clk = PERIOD "clk" 20 ns HIGH 50 %;

#SW0

NET "reset" LOC = P11;

#SW1

NET "switch[0]" LOC = L3;

NET "switch[1]" LOC = K3;

#AN3

NET "sl[3]" LOC = K14;

#AN2

NET "sl[2]" LOC = M13;

#AN1

NET "sl[1]" LOC = J12;

#AN0

NET "sl[0]" LOC = F12;

#DP

NET "dp" LOC = N13;

#CG

NET "segdat[0]" LOC = M12;

#CF

NET "segdat[1]" LOC = L13;

#CE

NET "segdat[2]" LOC = P12;

#CD

NET "segdat[3]" LOC = N11;

#CC

NET "segdat[4]" LOC = N14;

#CB

NET "segdat[5]" LOC = H12;

#CA

NET "segdat[6]" LOC = L14;

NET "dp" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "segdat[0]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "segdat[1]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "segdat[2]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "segdat[3]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "segdat[4]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "segdat[5]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "segdat[6]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "sl[0]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "sl[1]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "sl[2]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "sl[3]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "clk" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "reset" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "data_out_temp[0]" LOC = B7;

NET "data_out_temp[1]" LOC = C5;

NET "data_out_temp[2]" LOC = B6;

NET "data_out_temp[3]" LOC = C6;

NET "data_out_temp[4]" LOC = B5;

NET "data_out_temp[5]" LOC = J3;

NET "data_out_temp[6]" LOC = A3;

NET "data_out_temp[7]" LOC = B2;

NET "test_clk" LOC = A9;

NET "data_out_temp[0]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "data_out_temp[1]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "data_out_temp[2]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "data_out_temp[3]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "data_out_temp[4]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "data_out_temp[5]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "data_out_temp[6]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "data_out_temp[7]" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "test_clk" IOSTANDARD = LVCMOS33;